第5号様式（第14条関係）

| 工 事 等 完 了 届 令和 年 月 日 （あて先）厚 木 市 長 届出者 住 所 （所在地） 氏 名 （名称及び代表者名） 次のとおり届け出ます。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １．届出区分 | □道路占用等工事 □道路自費工事 |  |  |  |
| ２．既に受けた許可(承認)年月日及び許可(承認)番号 | 令和 年 月 日 厚木市指令(道総)第 号 |  |  |  |
| ３．場所・路線名 | 厚木市 番地先・市道 － 号線 |  |  |  |
| ４．工事の期間 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで |  |  |  |
| ５．完了年月日 | 令和 年 月 日 |  |  |  |
| ６．復旧状況 （工事の目的） | 復旧種別 | 延長（ｍ） | 幅（ｍ） | 面積（㎡） |
| ７．施工業者 |  |  |  |  |
| ８．添付書類 | 許可書の写し・案内図・路面復旧（指示）図 工事写真（施工前・中・後） |  |  |  |

上記のとおり届出がありました。

| 課 長 | 係 長 | 係 員 | 受付 令和 ・ ・ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 検査 令和 ・ ・ |
| 検査状況 |  |  | 決裁 令和 ・ ・ |
|  |  |  | 完結 令和 ・ ・ |

［完了届提出にあたって］

【完了届】

工事が完了した時は、所定の書類を添付して速やか（３０日以内）に提出してください。

●  （占用掘削）工事写真の内容

□着手前及び完成                                          □寸法（起点・中間点・終点）

□起点（終点方向へ）                                      □占用位置

□終点（起点方向へ）                                      □土被り

□中間点（起点から終点方向へ）                            □埋め戻し状況（一層ごとの出来形）

□路盤（工種別に一層の仕上げ厚）

□出来栄え（各工種完成後の状況）                            □表層（仕上げ厚）

□路盤

□プライムコート・タックコート・シールコート施工後    □施工状況

□転圧機械・敷き均し状況

□占用物件の撤去状況                                        □乳剤散布状況

●  路面復旧に伴う完了届に添付する写真の撮り方

１  写真は原則として横撮りとし、黒板は全ての写真撮影に必要です。

２  黒板には工事名・場所・日付け・工種など必要事項を記載し、撮影の目的をはっきりさせてください。

【完了検査】

完了届を受理してから６０日以内に完了検査を行います。必要のある場合のみ、申請者または施工者の立会いを求めますが、基本的に市で任意に行います。

検査の結果が良好な場合は、その結果について報告はしません。不良と判断した事項がある場合のみ、口頭又は指示書により不良事項の手直しを指示しますので、速やかに再施工をしてください。

●  主な検査事項

１  出来形寸法    出来形が許可条件（路面復旧指示）寸法と一致していること。

２  平坦性        騒音振動の原因となる段差がないこと。水たまりの原因となるたわみ等がないこと。

３  路面標示      区画線、道路標示の復旧が正確に復旧されていること。

４  その他        表面のばらつき及びはく離などがないこと。

【保証期間】

占用掘削工事の保証期間（道路占用規則第２０条）は、検査完了の日から起算して次の期間となっています。

・舗装道路          １年

・砂利道            ６月

・道路の附属物      １年

●  保証期間内に土木工事に起因した道路の損傷があった場合は、その手直しを口頭又は指示書により指示することになります。また、この損傷により事故が発生した場合は、その損害を賠償しなければなりません。（道路占用規則第２１条）